Motores a pasos.

Objetivo:  Conocer los principios de los motores a pasos, determinar la secuencia del driver y su motor.

¿Qué es un motor a pasos?

Son dos bobinas, que generan movimiento mediante el magnetismo de ellas provocando que el imán o metal dentro de ellas gire.

¿Cómo esta constituido un motor internamente?

Consta de dos bobinas de alambre magneto, el cual no es conductor por fuera de él, pero internamente si, lo que genera magnetismo en él.

Imán o metal el cual se magnetiza y genera movimiento.

Rotor lo que provoca la cantidad de pasos que da en un giro el motor.

Estator o carcaza, es la armazón del motor.

¿Cómo determinar las bobinas de un motor?

Se toman dos cables de él, se mide su resistencia, y se anota. Se toma una de las dos, y se prueba con otra, y así sucesivamente hasta terminar todos los cables, los de mayor resistencia son las bobinas, existen cuatro mas que equivalen a la mitad de resistencia de la bobina, se checa a que bobina pertenece cada par separándolos según los colores de la bobina, el color que se repita en la bobina ese será la tierra.

Tabla de resistencia para mi propio motor.

Rojo1 – Rojo2

Rojo1 – Amarillo

Rojo1 – Café

Rojo1 – Naranja

Rojo1 – Negro

Rojo2 – Amarillo

Rojo2 – Café

Rojo2 – Naranja

Rojo2 – Negro

Amarillo - Café

Amarillo - naranj

Amarillo - Negro

Café – Naranja

Café – Negro

Naranja - Negro

nada

0.070

nada

0.070

nada

nada

0.070

nada

0.070

Nada

0.144

nada

nada

0.144

nada

Por lo tanto las bobinas son Amarillo – Naranja, y su tierra es rojo1, café – negro y su tierra es rojo2.

¿Cómo se aplica voltaje al motor?

Por medio de un driver, el  motor de tierra fija utiliza un driver con transistores TIP 32 y TIP 31, en el de tierra flotada se aplica un puente H, con TIP 127 y TIP 122.

Conclusión:

Los motores a pasos pueden ser de dos tipos, tierra fija y tierra flotada, de los cuales varían en él numero de cables, de los cuales en tierra fija dos son de tierra y los demas de las bobinas, y en el de la tierra flotada son las de la bobina.

Para poder moverlas se necesita de un secuenciador que establezca que bobina se activa y cual no, y de un driver el cual energizara la bobina.

Diagrama de Puente H.

Diagrama de tierra fija.